VOX Treble Booster

Bill of materials

Original Circuit

| Resistors | Diode |
| --- | --- |
| R1 100k | D1 1n4001 |
| R2 22k |  |
| R3 2k2 | Transistor |
| R4 2k2 | Q1 2n2924 |
| R5 1k |  |
|  | Potentiometer |
| Capacitors | Volume 500ka (9mm Log Pot) |
| C1 500pf |  |
| C2 10uf |  |
| C3 100nf |  |

Modified (Denoted By Jason Anderson)

Produces crunchy / dirty boost

| Resistors | Diode |
| --- | --- |
| R1 100k | D1 1n4001 |
| R2 22k |  |
| R3 2k2 | Transistor |
| R4 2k2 | Q1 2n3904 |
| R5 1k |  |
|  | Potentiometer |
| Capacitors | Volume 500ka (9mm Log Pot) |
| C1 22nf |  |
| C2 10uf |  |
| C3 470nf |  |

Screaming Bird Treble Booster

| Resistors | Diode |
| --- | --- |
| R1 430k | D1 1n4001 |
| R2 43k |  |
| R3 10k | Transistor |
| R4 jumper | Q1 2n5133 |
| R5 390R |  |
|  | Potentiometer |
| Capacitors | Volume 100ka (9mm Log Pot) |
| C1 2nf |  |
| C2 empty |  |
| C3 2nf |  |

1590a
The board spacing will fit a 1590a enclosure.  You can mount 9mm pots directly to the board.

Potentiometer Value
Pot can be subbed for other values.

Definitions
Jumper: Use a cut off leg from a resistor / cap and form a jumper in place of this component

Empty: Leave this component space empty